温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

③ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）

④ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

⑤ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

①开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处郑老师：0577-85676864）

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验边台 | 2000*750*850 | 20 | 套 | 2,200 | 44,000 | 1.结构: 钢木结构 2.台面: 采用厚度12.7mm实芯理化板台面,边缘加厚至25mm，上边缘经圆滑处理，光滑不伤手，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。要求健康、环保、安全。 3.骨架: 采用≥40×60×1.2mm优质国产名牌生产的冷轧方形钢管制成的C型框架（采用≥40×60×1.2mm优质国产名牌生产的冷轧方形钢管制成的A型框架），连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。静态承重＞250 公斤，使用寿命＞15 年。 4.柜体:16mm三聚氰胺颗粒板，双贴面三聚氰胺饰面板，四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。连接件:模具开发专用连接件，表面静电喷涂。 5.面板: 18mm三聚氰胺颗粒板，双贴面三聚氰胺饰面板，四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。 6.铰链: 采用优质自闭式带阻尼110度铰链（海福乐、BMB、DTC），与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 7.拉手：pvc一字型暗拉手，一字长条型，方便开启 8.导轨：三节静音导轨 9.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M10*60 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-40mm。 10、中间一段约58cm取消抽屉及柜门，向内缩进24cm，方便实验人员操作（如样图所示）。 11、拉手及柜体颜色参照样图 |
| 样图： |  |  |  |  |  |  |
| 其他： | 报价含运费安装费税费等一切费用 |  |  |  |  |  |
|  | 质保期：≥3年，送货期：5个工作日 |  |  |  |  |  |

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 规格要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

- 需与“规格要求”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 表格可扩展。

四、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： (单位：人民币元) 投标总价（大写）： (单位：人民币元) |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、表格可扩展。