温州医科大学附属第二医院

温州医科大学育英儿童医院

招标文件

项目编号：

项目名称：医院弱电系统维护工程

项目负责： 信息技术中心

一、总体需求：

为满足医院正常运行和管理，我们每年均需要对我院的计算机网络布线、诊区排队呼叫、安防监控等弱电系统进行大量的维护工作。2012年1月至2013年12月二年期间，我院该项维护总支出费用（含人工费用、维修及新增设备费用）约为人民币壹佰伍拾万元。因维护是在日常工作中不断地延续、变更和增加，我们现根据过去二年的弱电维护情况进行汇总，本招标文件附件清单中的数量为预计使用量，请有意参与竞争并提供服务的单位，对相关的服务方案、服务的人工费用及所涉及的通用设备进行投标。服务价格优惠、服务能力好的单位将做为我院新一轮的服务合作伙伴。合同期为二年。

二、商务条款

标书要求：投标人所提供的投标文件，必须包含以下内容：

    - 投标函

    - 投标分项价格表

    - 商务及技术偏离表

    - 法人代表授权书

    - 投标代表身份证（复印件，原件备查）

    - 投标人营业执照、税务登记证（复印件）

    - 投标人的服务承诺

项目的结算方式：中标人在每次提供相关维护工程服务前，应先与我院信息科以书面方式确定工程的规模、时间及总金额，每月按已验收合格的维护项目进行结算。

三、投标报价方式：

投标商请对相关的服务方案、服务的人工费用及所涉及的通用设备进行分项单价报价，同时报出相关的工程管理费率、税率。本次招标的各项报价二年内有效。

附件：各相关文档格式

投  标  函

温州医科大学附属第二医院：

公司授权        （姓名）为全权代表，参加贵方组织的弱电维护工程招标的有关活动，并对该标书其中的第         标段进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标书：投标书正本一份，副本X份；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买、卖双方所签的经济合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、投标人已详细审查全部招标文件,包括招标补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标报价做为中标的唯一条件。

7、本投标书对招标文件要求的偏离（技术和商务）或保留均已在投标书中明示。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

公司地址：

邮编：            电话：                传真：

投  标  人：

全权代表（签字）：

日期：

投标分项价格表一

| 序号 | 设备名称 | 参数说明 |  | 参考型号 | 建议品牌 | 单位 |  | 单价 （元） |  | 数量 |  | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控设备：需无缝兼容我院现有iVMS-5000监控管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外防水筒型模拟信号摄像机 | 有效像素：1305(水平)×1049(垂直)（1.37Mega High Sensitivity Sensor）；低照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控；支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置；自适应数字降噪,2D-DNR和3D-DNR确保多种环境下画面干净细腻；支持最大16倍慢快门功能,有效提升低照度图像效果；支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题；采用矩阵光斑透镜,匹配传感器区域,大幅提高光能利用率；符合IP66级防水设计；支持同轴视控(Pelco C协议)功能,兼容标准同轴视控控制设备；红外照射距离不小于30米。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 红外防水筒型数字摄像机 | 200万 1/3” CMOS ICR；支持HD-SDI和CVBS输出；低照度, 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；ICR自动切换功能，实现昼夜监控；自动白平衡功能；自动电子快门；自动电子增益；亮度自适应；符合IP66级防水设计。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 红外防水筒型网络摄像机（无音频接口） | 最高分辨率3M(2048×1536) @ 20fps,可输出Full HD 1080p实时图像,支持超低码率；采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离不小于30米；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持3D数字降噪；支持双码流,支持手机监控；符合IP66级防尘防水设计；支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 红外防水筒型网络摄像机（带音频接口） | 最高分辨率3M(2048×1536) @ 20fps,可输出Full HD 1080p实时图像,支持超低码率；采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离不小于30米；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持3D数字降噪；支持双码流,支持手机监控；符合IP66级防尘防水设计；支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境；含1路音频接口。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 红外防水半球模拟信号摄像机 | 有效像素：1305(水平)×1049(垂直)（1.37Mega High Sensitivity Sensor）；低照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控；支持OSD菜单控制,适合用户自定义设置；自适应数字降噪,2D-DNR和3D-DNR确保多种环境下画面干净细腻；支持最大16倍慢快门功能,有效提升低照度图像效果；支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题；采用矩阵光斑透镜,匹配传感器区域,大幅提高光能利用率；符合IP66级防水设计；支持同轴视控(Pelco C协议)功能,兼容标准同轴视控控制设备；红外照射距离不小于30米。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 红外防水防暴半球型数字摄像机 | 200万1/3" CMOS ICR；低照度, 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；支持ICR自动切换功能,实现昼夜监控；自动白平衡；自动电子快门；自动电子增益功能,亮度自适应。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 200万像素红外防水半球网络摄像机（无音频接口） | 最高分辨率3M(2048×1536) @ 15fps,可输出Full HD 1080p实时图像,支持超低码率；采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离不小于30米；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持3D数字降噪；支持双码流,支持手机监控；符合IP66级防尘防水设计；支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 200万像素红外防水半球网络摄像机（带音频接口） | 最高分辨率3M(2048×1536) @ 20fps,可输出Full HD 1080p实时图像,支持超低码率；采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离不小于30米；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；支持3D数字降噪；支持双码流,支持手机监控；符合IP66级防尘防水设计；支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境；含1路音频接口。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 200万像素红外网络高清球机 | 最大分辨率1920x1080；20倍光学变倍，16倍数字变倍；自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色)，0.01Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR；支持3D数字降噪、数字宽动态功能；支持1路音频输入和1路音频输出；精密电机驱动，运转精度偏差少于0.1度；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；IP66防护等级系统功能；低功耗红外阵列，照射距离不小于80m；具备红外灯与倍率距离匹配算法；红外灯寿命不小于2万小时；内置热处理及除雾系统；支持以太网控制；可通过浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；支持NAS存储录像，录像可断网续传；支持Micro SD卡存储，可选配SD卡； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区；支持256个预置位；支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 模拟信号红外高线高速智能球机 | 1/3" Sony Interline Transfer Exview HAD-Ⅱ CCD；有效像素PAL:976(H)×582(V)；水平解析度700TVL（彩色）；焦距4mm - 92mm, 23 倍；最低照度0.1Lux/（F1.6，AGC ON),0.0008Lux /（F1.6，AGC ON,感光度×256)（彩色），0.01Lux/（F1.6，AGC ON),0.00008Lux /（F1.6，AGC ON,感光度×256)（黑白）， 0 Lux with IR；支持3D数字降噪、数字宽动态功能；支持1路音频输入和1路音频输出；精密电机驱动，运转精度偏差少于0.1度；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；IP66防护等级系统功能；低功耗红外阵列，照射距离不小于50m；具备红外灯与倍率距离匹配算法；红外灯寿命不小于2万小时；内置热处理及除雾系统； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区；支持256个预置位；支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点。 |  |  |  | 只 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 视频线 |  |  | - SYV-75-5铜 | 汉讯 | 米 |  |  |  | 3000 |  |  |
|  | 4路嵌入式网络硬盘录像机 | 所有通道支持4CIF实时编码；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像；支持一键开启录像功能；支持预览与回放界面实时截图功能；8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8路嵌入式网络硬盘录像机 | 所有通道支持4CIF实时编码；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像；支持一键开启录像功能；支持预览与回放界面实时截图功能；8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 16路嵌入式网络硬盘录像机 | 所有通道支持4CIF实时编码；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像；支持一键开启录像功能；支持预览与回放界面实时截图功能；8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 4路SDI数字高清网络硬盘录像机 | 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出；支持SDI高清数字摄像机，所有通道可支持1080p实时编码；预览图像与回放图像的电子放大；支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份；支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；支持4路1080p录像实时同步回放；支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索；双千兆网卡，可支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持IPv6协议。 |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 8路SDI数字高清网络硬盘录像机 | 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出；支持SDI高清数字摄像机，所有通道可支持1080p实时编码；预览图像与回放图像的电子放大；支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份；支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；支持8路1080p录像实时同步回放；支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索；双千兆网卡，可支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持IPv6协议。 |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 32路网络视频存储设备 | 支持前置插槽式的硬盘安装方式；支持160M输入带宽；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别预览或回放不同通道的图像；支持最大32路1080p录像；支持8个SATA接口， 1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性；双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持智能搜索和回放，提高录像回放的效率，节约录像回放时间；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持ANR技术，实现网络摄像机断网智能补录功能。 |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 64路网络视频存储设备 | 支持前置插槽式的硬盘安装方式；支持160M输入带宽；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别预览或回放不同通道的图像；支持最大32路1080p录像或64路720p录像；支持8个SATA接口， 1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性；双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持智能搜索和回放，提高录像回放的效率，节约录像回放时间；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持ANR技术，实现网络摄像机断网智能补录功能。 |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 128路网络视频存储设备 | 支持前置插槽式的硬盘安装方式；支持160M输入带宽；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可分别预览或回放不同通道的图像；支持最大64路1080p录像；支持16个SATA接口， 1个eSATA盘库，可用于录像和备份；支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性；双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持智能搜索和回放，提高录像回放的效率，节约录像回放时间；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持ANR技术，实现网络摄像机断网智能补录功能。 |  |  |  | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 硬盘录像机专用硬盘 |  |  | - 3T SATA | 希捷 | 只 |  |  |  | 20 |  |  |
| 二、网络线缆及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 天诚 | 米 |  |  | 30000 |  |  |  |
|  | 模块 | 六类 |  |  | 天诚 | 个 |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 |  |  | 天诚 | 米 |  |  | 30000 |  |  |  |
|  | 模块 | 超五类 |  |  | 天诚 | 个 |  |  | 450 |  |  |  |
|  | 室外光缆 | 10G多模8芯 |  |  | TCL | 米 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 室外光缆 | 单模8芯 |  |  | TCL | 米 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 室外光缆 | 1G多模8芯 |  |  | TCL | 米 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 室内光纤跳线 | 1G多模15米 |  |  | IBM | 条 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 室内光纤跳线 | 1G多模30米 |  |  | IBM | 条 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 室内光纤跳线 | 10G多模15米 |  |  | IBM | 条 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 室内光纤跳线 | 10G多模30米 |  |  | IBM | 条 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 室内光纤跳线 | 单模15米 |  |  | IBM | 条 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 室内光纤跳线 | 单模30米 |  |  | IBM | 条 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 面板（含底盒） |  |  |  | 天诚 | 个 |  |  | 450 |  |  |  |
|  | RJ45水晶头 | 超五类 |  |  | 天诚 | 个 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | 机柜 | 宽X深X高=600X1000X1099 mm |  |  | 图腾 | 台 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 机柜 | 宽X深X高=600X1000X1999 mm |  |  | 图腾 | 台 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 机柜 | 宽X深X高=600X1200X1999 mm |  |  | 图腾 | 台 |  |  | 5 |  |  |  |
| 三、门禁设备：需无缝兼容我院现有的立方OCS7.1网络管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 阴极锁 |  |  |  | 宏泰 | 个 |  |  | 15 |  |  |  |
| 44 | 双联挂式电磁锁 |  | 拉力≥350Kg*2 |  | 宏泰 | 个 |  |  | 30 |  |  |  |
| 45 | 单联挂式电磁锁 |  | 拉力≥350Kg |  | 宏泰 | 个 |  |  | 30 |  |  |  |
| 46 | 网络型2门禁控制器（含电源） |  |  |  |  | 套 |  |  | 15 |  |  |  |
| 46 | 网络型4门禁控制器（含电源） |  |  |  |  | 套 |  |  | 15 |  |  |  |
| 四、其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 喇叭 |  | 普通型/5W |  | 国产 | 个 |  |  | 10 |  |  |  |
| 34 | 喇叭 |  | 定压型/5W |  | 国产 | 个 |  |  | 10 |  |  |  |
| 48 | 可视对讲 |  | 彩色 |  | 佳乐 | 套 |  |  | 5 |  |  |  |
| 五、管线及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 电源线 |  | RVV2*1.5 |  | 天诚 |  | 米 |  | 1000 |  |  |  |
| 50 | 电源线 |  | RVV2*0.75 |  | 天诚 |  | 米 |  | 1000 |  |  |  |
| 59 | 电源变压器 | 220V AC输入，双12VAC输出，功率不小于50W |  |  |  |  | 只 |  | 50 |  |  |  |
| 60 | 开关电源 |  | 5V5A |  |  |  | 只 |  | 30 |  |  |  |
| 61 | 开关电源 |  | 12V30A |  |  |  | 只 |  | 20 |  |  |  |
| 六、人工及配套费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零星工程维护人工费 |  |  |  |  |  | 元/工 |  | 2000 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 投标总金额（所有设备费用总额 X （1+税金）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：

全 权 代 表（签字）

日期：

商务及技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件条目 | 招标文件 规范要求 | 投标书 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |  |

投  标  人：

全 权 代 表（签字）

日期：

法定代表人授权书

温州医科大学附属第二医院：

公司法定代表人            授权	         为全权代表，参加贵单位组织的 “医院弱电系统维护工程” 项目投标，全权处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投  标  人：

日期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：