### 空压机采购参数要求

1、设备参数：

| 设备名称 | 功率 | 排气压力 | 出气量 | 噪音 | 润滑剂 | 出口尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无油螺杆式空压机 | 22KW | ≧8.5bar | ≧3.5m3/min | ≦67dB | 禁用矿物油和有机合成油 | ≧DN40 |

2、性能要求：

| 名称 | 技术 |
| --- | --- |
| 主机 | 原装进口双螺杆主机，十年保固（十年内保证相关技术参数不变，十年内出现任何质量问题直接免费更换），大转子低转速（转速1470RM以内） |
| 恒压系统 | 需配备压力恒压系统60%-100%无级调节，保持压力不变。系统压力恒定最大波动在0.1公斤以内。 |
| 电脑板 | 需配备两路RS485端口，具有标准Modbus和SCNI两种通讯协议，免费联机，运行历史记录、报警记录、三滤及露点状态记录，电流电压、遥控停机、顺序控制停机、系统流程报警系统等，和原有的空压机可以实现无障碍联控。 |
| 管路 | 所有控制管路采用不绣钢无缝钢管和不绣钢编制软管，采用法兰式接头，保证不会泄漏。 |
| 电机 | 电机轴承寿命10万小时，绝缘等级F级，耐高温达150℃以上。 |
| 空气过滤器 | 采用纳米技术、环保材质，可自动分解，吸入的空气品质含尘量≤1微米。 |
| 无油 | 螺杆润滑禁止采用矿物油和有机合成油，空压机排气口确保达到无油。 |
| 冷却器 | 冷却系统采用全铝冷却器，确保证机器不会因高温报警停机。 |
| 控制系统 | 不得少于16项控制功能，使空压机每个零部件的运行状态一目了然。 |
| 冷却风机 | 采用进口离心式散热风机功率≤1hp噪声≤67dB。 |
| 除水配置 | 采用英国D/H品牌或同等旋风式汽水分离器，除水效果：大于70%的液态水。配备电子加液位式排水器双重保障。 |
| 远程控制 | 需具备可查看空压机所有的数据和报警记录，及空压机历史运行参数的远程控制系统的功能。自动生成图表，可储存。 |
| 主要信息采集 | 温度、压力、压差报警，故障报警，保养提示，各项过载等10项以上传感器。 |
| 反转保护 | 配备翻转保护器 |
| 主机连接 | 主机与电机需使用进口弹性联轴器 |