报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/质量系数分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

规格要求：

一、储药柜专用过滤器

1.适用于依拉勃开普泰系列834smart型号的活性炭过滤器

2.数量：3块

3.规格要求：针对有机及无机气体吸附

4.材质要求：活性炭过滤器外框：聚丙烯；

活性炭过滤器内部：活性炭颗粒；

5.质量保证：过滤器必须带出厂检测证书，包括序列号，生产日期和装箱日期；过滤效率必须满足中国行业标准JG/T835-2012相关规定。

6.尺寸规格(mm)：750*402*105(长*宽*高）

二、前置过滤器

1.适用于依拉勃开普泰系列834smart型号的前置过滤器

2.数量3块

3.过滤要求：前置过滤器过滤效率根据ASHRAE 52-1标准以0.2m/s的风速过滤率不低于60%；可过滤0.3um颗粒，金刚砂测试结果以0.2m/s的风速过滤效率不低于70%。

4.材质要求：外框结构为钢架结构；内部材质：白色聚酯纤维。

5.尺寸（mm）：730*395*50（长*宽*高）

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669