报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标请注明产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达甲方指定位置且进行设备调试就位并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/质量系数分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

规格要求：

机房位于龙湾院区地下室负1层，地下室车库入口最高通行2.7米，房间门洞尺寸：宽1470mm*2070mm高

太平间长7200mm*宽4900mm，放置4台3门冷冻柜约（长2700mm*宽1000mm*高1850mm）,冷冻机组安装在箱体后部，冷冻柜后部离墙预留不小于500mm检修通道。

| 采购名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 尸体冷柜 | 4台 | 3门冷柜 |

尸体冷冻柜技术参数

| 序号 | 名称 | 技术规格及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组制冷形式 | 直冷式 |  |
| 2 | 3门冷冻柜外形尺寸 | 柜体外形含机组约长2700mm*宽1000mm*高1850mm |  |
| 3 | 门面材质 | 不锈钢≥0.8mm厚度 |  |
| 4 | 外壳与内胆 | 不锈钢板外壳≥0.8mm、不锈钢内胆≥0.6mm |  |
| 5 | 保温层 | 聚氨酯整体发泡成形，保温层厚度≥100mm,注射量45kg/m3 |  |
| 6 | 柜底框架 | ≥8#槽钢 |  |
| 7 | 托板（托盘式） | 不锈钢管≥（含3-4根支撑横档），≥1.5cm厚*25mm*25mm方管； 不锈钢板，≥0.8mm厚，尺寸≥1910mm*570mm |  |
| 8 | 导轨及导轮 | 导轨：δ≥2.5mm不锈钢板折弯成U型 |  |
|  |  | 滑轮：ф≥25mm*25mm铜制滑轮 |  |
| 9 | 门锁、铰链 | 合金长柄门锁及铰链； |  |
| 10 | 蒸发器、毛细管 | 紫铜管弯制排管形式，毛细管 |  |
| 11 | 冷凝器 | 风冷式翘片紫铜管冷凝器 |  |
| 12 | 挡板 | 骨架两侧加装≥200mm高不锈钢挡板 |  |
| 13 | 温控器 | 采用微电脑温度控制器，控制精确，温度显示清晰 |  |
| 14 | 压缩机 | 进口品牌2匹全封闭压缩机2套 220V，系统独立运行（一用一备） | 功率可上下浮动 |
| 15 | 柜门密封条 | 磁力封条 |  |
| 16 | 制冷剂 | F22 | 不做强制要求 |
| 17 | 制冷温度 | 32℃标准工况箱内制冷温度，满足控制在-6℃——18℃ |  |
| 18 | 门框加热除霜 | 配置门框加热除霜装置，使用安全电压 |  |
| 19 | 售后要求 | 整机质保≥2年，接到故障通知≤48小时到位。 |  |

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669