## 一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾院区不锈钢定制产品 | 1批 | 20天内交货并完成安装 | 温州医科大学附属第二医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |  |

备注：

1.此招标范围为家具的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、质保期内的维修服务等。

2.招标数量为预估数量，具体数量按实际数量结算，结算原则：中标综合单价*实际数量。

3.投标产品的所有主副配件都应包含在投标报价中。若投标人在报价时有遗漏，将被视为免费提供或已包含在投标报价中。

## 二、招标技术要求

2.1需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（采购人根据采购需求选择执行相关标准）：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

1.GB 24410-2009      室内装饰装修材料  水性木器涂料中有害物质限量

2.GB/T 3325-2017     金属家具通用技术条件

3.GB/T 35607-2017   绿色产品评价 家具

4.HJ 2537-2014      环境标志产品技术要求 水性涂料

5.HJ 2541-2016      环境标志产品技术要求 胶黏剂

备注：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》代替 GB 24410-2009 《室内装饰装修材料  水性木器涂料中有害物质限量》（2020年12月1日起实施）。

2.2清单

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格(mm) | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢台面 |  | 1200*600*850 | 1、材质采用304不锈钢厚度≥0.9mm 2、水槽600mm*400mm，深度≥250mm 3、柱脚采用30mm*30mm不锈钢方管，厚度≥0.9mm 4、水槽外侧采用双开门 5、柜门内部需用30mm*30mm方管设置各层，间隙不小于80mm 6、配置单冷水龙头，给排水管，（超过80cm采用PVC排水管）三角阀（铜制或不锈钢）。 7、含给排水安装。 8、根据现场有14张右侧需安装侧板。 9、制作前需查看现场查勘复核安装尺寸，已现场为准。 | 42 | 个 |
| 2 | 不锈钢六门推车 |  | 1000*580*1380 | 1、材质采用304不锈钢厚度≥1.2mm 2、六开门，门配特种通配锁 3、配装20cm静音重型轮 | 4 | 台 |
| 3 | 不锈钢四门推车 |  | 1000*580*1080 | 1、材质采用304不锈钢厚度≥1.2mm 2、四开门，门配特种通配锁 3、配装20c静音重型轮 | 2 | 台 |
| 4 | 不锈钢双层工作台 |  | 2000*1000*800 | 1、材质采用304不锈钢厚度≥1.2mm 2、双层工作台，层间距60cm 3、不小于38*38不锈钢方管，厚度≥1.5mm | 3 | 张 |
| 5 | 不锈钢四层推车 |  | 750*500*1380 | 1、材质采用304不锈钢厚度≥1.2mm 2、四层工作台 3、层间距约35cm 4、3寸万向轮：聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发带刹车 | 18 | 台 |
| 6 | 不锈钢双层推车 |  | 700*460*900 | 1、材质采用304不锈钢厚度≥1.2 2、双层工作台，层间距60cm 3、38*38不锈钢方管，厚度≥1.5 4、3寸万向轮：聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发带刹车。 | 6 | 台 |
| 7 | 输液架 |  | 1500*500*1800 | 1、材质采用304不锈钢 2、5层工作台，层间距均分 3、38*38不锈钢方管，厚度≥1.2mm 4、左右侧板、后背板、厚度≥0.8mm 5、层板厚度≥1.2mm 6、每层板配置分区条2条 | 3 | 台 |
| 8 | 货架 |  | 1000*600*2000 | 1、材质采用304不锈钢 2、5层工作台，层间距均分 3、38*38不锈钢方管，厚度≥1.2mm 4、层板厚度≥1.2mm | 2 | 台 |
| 9 | 网架 |  | 950*500*1500 | 1、材质采用304不锈钢 2、2层工作台，层间距均分 3、38*38不锈钢方管，厚度≥1.2mm 4、层板采用38*38格栅条 | 1 | 台 |

## 三、商务要求

1．按供货批次结算，合同签订后，甲方在招标的货物实物、随货联、发票三者到齐并确认完成入库手续，以实际供货量乘以对应的各项综合单价作为结算金额，每月30日前审核后进行支付金额汇总，原则上三个月内启动付款申请（节假日顺延）。

2.交货期：20天交货并安装。

3．报价要求：

本次报价方式报总价，提供分项价格。单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、安装费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。总价=Σ（货物综合单价*货物数量）。

4.服务标准、期限、效率等要求：

4.1供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

4.2供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

4.3供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4.4供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

4.5售后服务要求：

（1）供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

（2）质量保证期：所有家具的质量保证期不少于5年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。

（3）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

4.6项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料（采购人可根据具体项目设置相应的要求）。

5.验收标准

5.1所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.2所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.3所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.4所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.5如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.6所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1） 合计总价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2） 不提供投标明细报价表将视为没有实质性响应询价文件，其投标文件将被拒绝。

3） 投标分项报价表为综合单价，单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、安装费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。

4）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

5）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

6）	表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日