附件1

- 边台、水槽台、中央台、转角台：
1.结构: 钢木结构
2.台面: 采用厚度12.7mm实芯理化板台面,边缘加厚至25mm，上边缘经圆滑处理，光滑不伤手，水池台上面做13cm高档水板，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐有机溶剂，具有良好的承重性能。要求健康、环保、安全，并提供相关检测报告。
3.骨架: 钢木：采用40×60×1.5mm优质国产名牌生产的冷轧方形钢管制成的C型框架（采用40×60×1.5mm优质国产名牌生产的冷轧方形钢管制成的A型框架），连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。静态承重＞250 公斤，使用寿命＞15 年。
4.柜体:16mm双贴面三聚氰胺饰面板，四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。连接件:模具开发专用连接件，表面静电喷涂。
5.面板: 18mm双贴面三聚氰胺饰面板，四周边缘部份使用2mm厚硬质塑料（PVC）防水封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。

- 试剂架：立柱架采用1.5mm厚以上钢材或铝材制作的方管，优质钢板制成挂勾，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。立柱上沿高度方向可由松紧螺母调节高度。试剂架隔板采用12mm厚玻璃，边缘有可活动不锈钢管档边，在立柱底座配以墩式多功能插座盒（带电源指示灯）。
7.铰链: 采用优质自闭式带阻尼110度铰链（可选配其它品牌），与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
8.拉手：铝合一字型暗拉手，一字长条型，方便开启
9.导轨：三节静音导轨
10.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M10*60 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-40mm。
11.水槽：采用高密度PP材料一体成型，规格为500*400*300（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。
12.水龙头：采用实验室专用三联化验水龙头，经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，防酸碱、防锈。
13.防塞落水头：高密度PP材料一体成型，防虹吸、防阻塞。
14.线槽：选用高120mm梯形线槽，由铝合金型材一次拉伸成型，附多功能插座。
15.配电：采用10A 220V或15A380V多功能插座，适合各种仪器插头。
16.水槽台及电源边台见原标书清单备注。
二、技术要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（采购人根据采购需求选择执行相关标准）：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

1.GB 18580-2017     室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

2.GB 24820-2009     实验室家具通用技术条件

3.GB/T 3325-2017    金属家具通用技术条件

4.GB/T 17657-2013   人造板及饰面人造板理化性能试验方法

5.JY/T 0374-2004    实验室设备 电源系统

- 三、主材参数若高于指定参数标准，或辅材参数稍有不同之处请于投标清单下方注明，否则即视为按指定参数评判。

四、开标时间：12月31日上午9点，开标地点：另行通知